//opcode_operand  // addr                   assembly code

//--------------  // ----  -----------------------------------------------

@00 111_11110     //  00   BEGIN:   JMP TST_JMP

000_00000     //  01            HLT        //JMP did not work at all

000_00000     //  02            HLT        //JMP did not load PC, it skipped

101_11010     //  03   JMP_OK:  LDA DATA_1

001_00000     //  04            SKZ

000_00000     //  05            HLT        //SKZ or LDA did not work

101_11011     //  06            LDA DATA_2

001_00000     //  07            SKZ

111_01010     //  08            JMP SKZ_OK

000_00000     //  09            HLT        //SKZ or LDA did not work

110_11100     //  0A   SKZ_OK:  STO TEMP   //store non-zero value in TEMP

101_11010     //  0B            LDA DATA_1

110_11100     //  0C            STO TEMP   //store zero value in TEMP

101_11100     //  0D            LDA TEMP

001_00000     //  0E            SKZ        //check to see if STO worked

000_00000     //  0F            HLT        //STO did not work

100_11011     //  10            XOR DATA_2

001_00000     //  11            SKZ        //check to see if XOR worked

111_10100     //  12            JMP XOR_OK

000_00000     //  13            HLT        //XOR did not work at all

100_11011     //  14   XOR_OK:  XOR DATA_2

001_00000     //  15            SKZ

000_00000     //  16            HLT        //XOR did not switch all bits

000_00000     //  17   END:     HLT        //CONGRATULATIONS - TEST1 PASSED!

111_00000     //  18            JMP BEGIN  //run test again

@1A 00000000      //  1A   DATA_1:             //constant 00(hex)

11111111      //  1B   DATA_2:             //constant FF(hex)

10101010      //  1C   TEMP:               //variable - starts with AA(hex)

@1E 111_00011     //  1E   TST_JMP: JMP JMP_OK

000_00000     //  1F            HLT        //JMP is broken